Тести з «Матеріалознавства»

1. «Кристалічна решітка метала» - це

А   просторова сітка, яка має форму куба з електронним газом;

Б   просторова сітка, яка має форму призми з атомами;

В   просторова сітка, яка має форму піраміди;

Г   просторова сітка, у вузлах якої розташовані електрони.

2. До чорних металів належить

А   Мідь;

Б   Нікель;

В   Свинець;

Г   Залізо.

3. Сталь – це

А   сплав заліза з цинком;

Б   сплав нікелю з хромом;

В   сплав заліза з вуглецем;

Г   сплав міді з кремнієм.

4. Латунь - це сплав міді з

А   алюмінієм;

Б   свинцем;

В   цинком;

Г   залізом.

5. Бронза - це сплав міді з

А   оловом;

Б   залізом;

В   нікелем;

Г   алюмінієм.

6. Вміст вуглецю в сталі не більше

А   2,14%;

Б   2,27%;

В   2,17%;

Г   2,25%.

7. Вміст вуглецю у чавун

А   2,14 – 6,67%;

Б   2,27 – 6,67%;

В   2,17 – 6,67%;

Г   2,25 – 6,67%.

8. Чавун КЧ  21-40  - це

А   Ковкий чавун;

Б   Білий чавун;

В   Сірий чавун;

Г   Високоміцний чавун.

9. Легована сталь - це

А   загартована сталь;

Б   поліпшена сталь;

В   звичайна сталь;

Г   сталь з гальванічним покриттям.

10. Загартування деталей -  це

А   зняття твердості;

Б   зняття внутрішніх напружень;

В   надання   підвищеної твердості;

Г   підвищення пластичності.

11. Технологічні властивості - це здатність матеріалу до

А   механічної обробки;

Б   протидіяння корозії;

В   проведення електричного струму;

Г   протидіяння великим температура.

12. Хімічна властивість – це

А   жароміцність;

Б   ковкість;

В   кислотостійкість;

Г   ударна в’язкість.

13. Фізична  властивість – це

А   пластичність;

Б   твердість;

В   теплопровідність;

Г   зварюваність.

14.Буква А у позначенні 25ХНГА означає

А   легуючий елемент;

Б   підвищену чистоту;

В   понижений вміст сірки та фосфору;

Г   шкідливу домішку.

15. Сталь ШХ20 містить хрому

А   20%;

Б   2%;

В   0,2%;

Г   до 1%.

16. Марка  швидкоріжучої сталі

А   У14А;

Б   9ХС;

В   Р18;

Г   сталь 45.

17. Алюмінієвий  сплав Д12 називається

А   дюралюміній;

Б   сплав високої міцності;

В   термічно зміцнюваний сплав;

Г   ковкий алюміній.

18. Алюмінієвий  сплав АЛ35 називається

А   антифрикційний;

Б   ливарний;

В   дюралюміній;

Г   ковкий алюміній.

19.Припої – це

А   металеві матеріали, які в з'єднаннях паянням утворюють між деталями зв'язуючий прошарок;

Б   матеріали, які в з'єднаннях паянням утворюють між деталями зв'язуючий зазор і натяг;

В   неметалеві матеріали, які в з'єднаннях паянням утворюють між деталями зв'язуючий прошарок;

Г   синтетичні матеріали, які в з'єднаннях паянням утворюють між деталями зв'язуючий зазор і натяг.

20. М’які припої мають температуру плавлення

А   до 3000С;

Б   до 5000С;

В   до 10000С;

Г   до 4000С.

21.Корозія  металів і сплавів  - це

А   відновлення металів і сплавів під впливом зовнішнього середовища;

Б     руйнування металів і сплавів під впливом зовнішнього середовища;

В   процес взаємодії між атомами чистого металу;

Г   руйнування металів в середовищі інертних газів.

22. Термічна обробка металів та сплавів – це

А   нагрівання металів та сплавів до температури нижче критичної, витримування при   цій температурі та охолодження;

Б   нагрівання металів та сплавів до температури вище критичної, витримування при   цій температурі та охолодження;

В   нагрівання металів та сплавів до заданої температури, витримування при   цій температурі та охолодження з певною швидкістю;

Г   нагрівання металів та сплавів до температури  плавлення, витримування при   цій температурі та охолодження.